mountain_car_sim 技术实现文档

ROS Noetic + Gazebo11 山地场景与自动导航小车

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 实验名称 | 新场景搭建1 |
| ROS 包名 | mountain_car_sim |
| 目标环境 | Ubuntu 20.04 / ROS Noetic / Gazebo Classic 11 |
| 核心功能 | 山地场景导入、四轮小车建模、WASD 控制、自动寻迹避障到红旗 |

文档用途 本文按“从 0 开始实现”的顺序组织，可直接作为实验报告的技术实现部分，也可用于现场答辩时解释项目架构和运行流程。

# 目录

1. 项目目标与最终效果

2. 开发环境准备

3. 从 0 创建 ROS 包结构

4. 山地场景搭建

5. 四轮小车模型设计

6. Gazebo 导入与启动文件

7. 控制脚本：WASD、自动巡航与自动导航

8. 编译、运行与演示流程

9. 常见问题排查

10. 答辩截图建议与总结

# 1. 项目目标与最终效果

本项目面向 ROS Noetic 与 Gazebo Classic 11 课程实验，目标是在一个完整 catkin 工作空间中创建可运行的山地小车仿真包。项目最终可以通过一条 roslaunch 命令启动山地场景、导入小车，并让小车沿山路绕过岩石障碍物后到达红旗检查点。

场景层：包含程序化山地 mesh、蛇形土路、岩石障碍物、红旗检查点、太阳光和默认相机视角。

机器人层：使用 xacro 编写四轮小车，包含底盘、车顶识别块、四个车轮、visual/collision/inertial 和 Gazebo 控制插件。

控制层：提供 /cmd_vel 速度控制接口，支持 WASD 手动控制、简单自动巡航和自动寻迹避障。

展示层：默认 demo.launch 会启动自动寻迹避障，适合直接录屏或截图用于实验报告。

# 2. 开发环境准备

推荐环境为 Ubuntu 20.04、ROS Noetic、Gazebo Classic 11。进入工作空间后，先加载 ROS 环境变量，再确认 catkin 工作空间结构存在。

source /opt/ros/noetic/setup.bash cd ~/ros-course-lab ls src

编译提示 如果同一个工作空间里还有其他课程包，并且其他包存在缺失依赖，可以使用 CATKIN_WHITELIST_PACKAGES 只编译 mountain_car_sim，避免无关包阻塞本实验。

catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES=mountain_car_sim source devel/setup.bash

# 3. 从 0 创建 ROS 包结构

从空工作空间开始时，先在 src 目录下创建 ROS 包，再补齐 launch、worlds、urdf、models、scripts 等目录。

cd ~/ros-course-lab/src catkin_create_pkg mountain_car_sim rospy std_msgs geometry_msgs gazebo_ros gazebo_msgs xacro robot_state_publisher cd mountain_car_sim mkdir -p launch worlds urdf models scripts

| 路径 | 作用 |
| --- | --- |
| launch/ | 保存 Gazebo 场景、小车生成和一键 demo 的 roslaunch 文件。 |
| worlds/mountain_scene.world | 定义山地世界、光照、物理参数、模型 include 和默认相机视角。 |
| urdf/mountain_car.xacro | 定义四轮小车结构、惯量、碰撞体和 Gazebo 控制插件。 |
| models/mountain_terrain/ | 保存山地地形模型、程序化 DAE mesh 和模型配置。 |
| models/rock_obstacle/ | 保存岩石障碍物 SDF 模型。 |
| models/checkpoint_flag/ | 保存红旗检查点 SDF 模型。 |
| scripts/ | 保存生成模型、WASD 控制和自动寻迹避障节点。 |

# 4. 山地场景搭建

早期版本如果只用几个 box 表示山坡，会显得像普通几何块。当前版本将山地主体改为 DAE 网格模型，地形文件位于 models/mountain_terrain/meshes/，并在 SDF 中通过 model:// URI 引用。

mountain_terrain.dae：山地主体 mesh，包含主坡度、两侧山脊和小幅起伏。

mountain_trail.dae：贴合地形高度的蛇形土路，仅作为视觉层，帮助展示路线。

terrain_base：山地外圈底座，使场地从 Gazebo 网格背景中更容易辨认。

left_boundary / right_boundary：低矮护栏，用于强调场地边界并降低演示跑出场景的概率。

worlds/mountain_scene.world 中通过 include 加载模型，并设置物理参数、环境光、太阳光和默认相机。

<include> <uri>model://mountain_terrain</uri> <pose>0 0 0 0 0 0</pose> </include> <include> <name>rock_obstacle_left</name> <uri>model://rock_obstacle</uri> <pose>-1.2 1.15 0.18 0 0 0.35</pose> </include> <include> <uri>model://checkpoint_flag</uri> <pose>4.7 0.0 1.05 0 0 0</pose> </include>

# 5. 四轮小车模型设计

小车模型使用 xacro 编写，优势是尺寸、质量、车轮半径等参数可以集中管理。模型包含 base_footprint、base_link、top_cabin 和四个车轮 link。

| 组成 | 实现要点 |
| --- | --- |
| base_footprint | 作为地面投影坐标系，避免根 link 直接带惯量导致 KDL 警告。 |
| base_link | 橙色车体，包含 box visual、collision 和质量/惯量。 |
| top_cabin | 蓝色车顶块，用来区分车头方向，便于截图观察。 |
| 四个 wheel link | 圆柱体车轮，visual/collision 均旋转 90 度，使车轮轴线沿 y 轴。 |
| Gazebo 接触参数 | 对车轮设置 mu、mu2、kp、kd，减少抖动和穿模风险。 |
| planar_move 插件 | 订阅 /cmd_vel 并控制车体移动，适合课程演示环境稳定运行。 |

<gazebo> <plugin name="mountain_car_planar_move" filename="libgazebo_ros_planar_move.so"> <commandTopic>cmd_vel</commandTopic> <odometryTopic>odom</odometryTopic> <robotBaseFrame>base_footprint</robotBaseFrame> <publishTF>true</publishTF> </plugin> </gazebo>

# 6. Gazebo 导入与启动文件

项目使用三个 launch 文件分层组织，便于单独调试场景、小车和完整 demo。

| 文件 | 关键职责 |
| --- | --- |
| mountain_world.launch | 设置 GAZEBO_MODEL_PATH，调用 gazebo_ros/empty_world.launch 加载 mountain_scene.world。 |
| spawn_mountain_car.launch | 用 xacro 生成 robot_description，再调用 reset_spawn_model.py 生成小车。 |
| demo.launch | 一键启动场景、小车和控制节点，默认 controller_mode=flag_nav。 |

重复运行 launch 时，Gazebo 里如果已有同名模型，会出现 entity already exists。项目通过 reset_spawn_model.py 先调用 /gazebo/delete_model 删除旧模型，再调用 /gazebo/spawn_urdf_model 生成新模型。

# 7. 控制脚本：WASD、自动巡航与自动导航

## 7.1 /cmd_vel 控制接口

小车控制统一使用 geometry_msgs/Twist 发布到 /cmd_vel。线速度 linear.x 控制前进/后退，角速度 angular.z 控制左转/右转。

## 7.2 WASD 手动控制

simple_car_controller.py 的 keyboard 模式从终端读取按键，因此必须在单独终端中 rosrun，不能依赖 roslaunch 窗口读取键盘输入。

rosrun mountain_car_sim simple_car_controller.py _mode:=keyboard # w 前进，s 后退，a 左转，d 右转，空格停止，q 退出

## 7.3 自动寻迹避障

autonomous_flag_nav.py 订阅 /gazebo/model_states 获取 mountain_car、rock_obstacle 和 checkpoint_flag 的位置。控制器按蛇形山路航点前进，同时对附近岩石生成斥力向量，最后发布速度到 /cmd_vel。

| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| 读取状态 | 从 /gazebo/model_states 获取小车姿态、岩石位置和红旗位置。 |
| 选择航点 | 根据当前位置在预设山路航点列表中切换目标。 |
| 计算偏航 | 由目标方向与小车 yaw 的差值得到 heading_error。 |
| 障碍物斥力 | 当岩石距离小于 avoid_radius 时，计算远离岩石的 repulsive vector。 |
| 发布速度 | 线速度随目标距离和偏航角调整，角速度按 heading_error 限幅。 |
| 终点停止 | 进入 goal_tolerance 后持续发布零速度。 |

目标方向 = 航点方向 + 障碍物斥力 angular.z = clamp(1.8 * heading_error, -max_turn, max_turn) linear.x = clamp(0.75 * target_dist, min_speed, max_speed) * cos_factor

# 8. 编译、运行与演示流程

最小运行流程如下。若工作空间只有本项目，可以直接 catkin_make；若有其他缺失依赖包，建议使用白名单编译。

cd ~/ros-course-lab source /opt/ros/noetic/setup.bash catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES=mountain_car_sim source devel/setup.bash roslaunch mountain_car_sim demo.launch

常用变体命令：

# 只启动山地世界 roslaunch mountain_car_sim mountain_world.launch # 启动场景和小车，但不自动控制 roslaunch mountain_car_sim demo.launch start_controller:=false # 单独启动 WASD 手动控制 rosrun mountain_car_sim simple_car_controller.py _mode:=keyboard # 使用旧版自动巡航 roslaunch mountain_car_sim demo.launch controller_mode:=auto

# 9. 常见问题排查

| 现象 | 原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| Gazebo 找不到模型 | GAZEBO_MODEL_PATH 未包含本包 models 目录。 | 使用 mountain_world.launch 启动，或检查 source devel/setup.bash 是否执行。 |
| SpawnModel: entity already exists | Gazebo 中已有 mountain_car。 | 使用当前 spawn_mountain_car.launch，它会先 delete 再 spawn；必要时重启 Gazebo。 |
| 按 WASD 没反应 | 键盘焦点不在运行 rosrun 的终端，或控制节点不是 keyboard 模式。 | 新开终端运行 rosrun mountain_car_sim simple_car_controller.py _mode:=keyboard。 |
| 小车不动 | /cmd_vel 没有发布或 Gazebo 插件未加载。 | 用 rostopic echo /cmd_vel 检查速度，用 rostopic list 检查 /odom。 |
| catkin_make 被其他包卡住 | 同工作空间其他课程包有缺失依赖。 | 使用 catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES=mountain_car_sim。 |
| 小车抖动或穿模 | 坡面接触和物理步长不稳定。 | 保留 world 中较小 max_step_size 和车轮接触参数，避免把速度调得过大。 |

# 10. 答辩截图建议与总结

答辩时建议按“场景、模型、控制、结果”四类截图组织，能覆盖课程要求，也能让老师快速看到项目完成度。

山地场景整体图：从 Gazebo 默认相机视角截取，包含山体、蛇形土路、岩石和红旗。

小车模型导入图：选中 mountain_car，显示橙色车身、蓝色车顶和四个黑色车轮。

小车运动图：截取小车沿山路靠近或绕过岩石时的画面。

到达红旗图：截取小车停在 checkpoint_flag 附近的最终画面。

终端运行图：展示 catkin_make、source、roslaunch mountain_car_sim demo.launch 等命令。

项目总结 该项目完成了从 ROS 包创建、Gazebo 场景建模、URDF/xacro 机器人建模、模型导入、/cmd_vel 控制到自动导航演示的闭环。后续如果继续提升，可以加入真实传感器、激光雷达避障、导航栈或更精细的 DEM 地形。