南京理工大学紫金学院

《嵌入式系统原理》实验报告

| 课程编号：03069011-01 |  |
| --- | --- |
| 课程名称：嵌入式系统原理 |  |
| 学 院：计算机与人工智能 |  |
| 专 业：计算机科学与技术 |  |
| 学 号：2315302125 |  |
| 姓 名：崔子霖 |  |
| 任课教师： 游凤芹 |  |

2026 年 4 月

实验六  ROS机器人语音识别和自主导航综合实例

一、实验简介

本实验围绕“ROS 机器人语音识别和自主导航综合实例”展开，在 Ubuntu 20.04、ROS Noetic、Gazebo 11 与 RViz 环境中完成移动机器人建图、定位、路径规划、命名航点管理以及语音指令触发导航的完整流程。实验目标是在仿真家庭场景中让机器人先建立环境地图，再基于地图完成自主导航，并根据语音命令前往指定房间。

实验的核心链路可以概括为三段：第一段是 SLAM 建图，利用激光雷达与里程计估计生成 /map；第二段是导航系统启动，利用 map_server、amcl 与 move_base 在已知地图上完成定位和路径规划；第三段是语音导航联动，利用 /xfyun/iat 语音识别结果映射到命名航点，再由 /waterplus/navi_waypoint 触发 wp_navi_server 发起导航。

二、实验要求

根据实验指导书，本次实验的主要任务如下：

1. 在 Gazebo 仿真环境中完成 Gmapping 建图，并保存地图文件；

2. 启动自主导航系统，完成初始位姿设置、目标点导航和命名航点管理；

3. 实现语音识别结果与命名航点之间的映射关系，使机器人能够根据房间名称执行导航；

4. 对实验环境、关键节点、关键话题、实验数据和运行结果进行截图记录，并形成完整报告。

三、概要设计

本实验采用“建图层 + 地图服务层 + 定位规划层 + 航点管理层 + 语音触发层”的分层设计。建图层由 wpb_gmapping.launch 启动 Gazebo 场景、机器人模型和 slam_gmapping 节点；地图服务层由 map_server 负责重新加载保存的地图；定位规划层由 amcl 和 move_base 负责初始定位、全局规划和局部避障；航点管理层由 wp_manager 和 wp_navi_server 负责记录命名航点并按名称导航；语音触发层则订阅 /xfyun/iat 语音识别结果并将其映射为 /waterplus/navi_waypoint 消息。

系统的数据流为：机器人在 Gazebo 中运动产生 /scan 激光数据与 /odom 里程计数据，slam_gmapping 生成 /map；地图保存后，map_server 提供静态地图，amcl 根据 /scan 与 /tf 估计机器人位姿；move_base 接收 /move_base_simple/goal 或 wp_navi_server 转发的目标点后输出导航动作；wp_manager 根据 /waterplus/add_waypoint 维护房间航点；语音桥接节点则根据英文房间指令发布对应的航点名称。

四、详细设计

（一）SLAM 建图与地图保存

建图阶段通过 roslaunch wpr_simulation wpb_gmapping.launch 启动实验场景。该启动文件会加载 RoboCup@Home 室内环境、机器人模型和 gmapping/slam_gmapping 节点，并在 RViz 中加载 slam.rviz 配置文件显示建图结果。由于当前环境未直接使用手柄，本实验额外使用 Python 脚本向 /cmd_vel 话题持续发布 geometry_msgs/Twist 消息，控制机器人在场景中巡航，让激光雷达覆盖更多区域。

地图保存阶段执行 rosrun map_server map_saver -f map。map_saver 从 /map 接收占据栅格地图并写出 map.pgm 与 map.yaml。根据实际日志，本次实验保存的地图分辨率为 0.050 m/pix，地图尺寸为 4000×4000，生成的 map.pgm 文件大小约 16 MB，map.yaml 文件大小约 133 B，随后又被复制到 ~/catkin_ws/src/wpr_simulation/maps/ 目录供导航阶段使用。

（二）导航系统启动与环境修正

导航阶段原本使用 roslaunch wpr_simulation wpb_map_tool.launch 启动 Gazebo、map_server、amcl、move_base、wp_manager、wp_navi_server 和 RViz。实验中首先排查并取消了 wpb_home_tutorials 中的 CATKIN_IGNORE，保证 amcl_omni.launch 和导航参数文件能够被正常找到。

随后又发现默认局部规划器 wpbh_local_planner/WpbhLocalPlanner 在当前虚拟机环境中没有被成功注册，move_base 无法直接创建局部规划器。为了保证实验流程可以完整走通，本实验在不改变场景、地图、定位、航点和语音链路的前提下，临时将 base_local_planner 切换为系统自带的 dwa_local_planner/DWAPlannerROS，使 move_base 能够继续完成目标跟踪与局部避障。

（三）初始位姿设置、航点管理与目标导航

RViz 中的 2D Pose Estimate 工具对应 /initialpose 话题，其消息类型为 geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped。本实验通过 rospy.Publisher("/initialpose", PoseWithCovarianceStamped, ...) 向 map 坐标系连续发布机器人初始位姿 x=-6.0、y=-0.5、yaw=0，使 amcl 快速收敛到正确位置。

Add Waypoint 工具对应 /waterplus/add_waypoint 话题，其消息类型为 waterplus_map_tools/Waypoint。本实验通过 rospy.Publisher("/waterplus/add_waypoint", Waypoint, ...) 依次写入 4 个命名航点：kitchen(-3.500, 3.000)、living_room(-1.000, -3.000)、dining_room(2.100, 1.700)、bedroom(4.500, -3.200)。wp_manager 收到这些消息后，在 /waypoints_marker 与 /waypoints_marker_array 中发布可视化标记。

2D Nav Goal 工具对应 /move_base_simple/goal 话题，其消息类型为 geometry_msgs/PoseStamped。本实验使用 rospy.Publisher("/move_base_simple/goal", PoseStamped, ...) 发布厨房目标点，move_base 根据全局规划器和局部规划器生成路径并控制机器人运动。同时，按名称导航通过向 /waterplus/navi_waypoint 发布字符串实现，wp_navi_server 在收到航点名称后，会查询航点列表并转发为 move_base 目标。

（四）语音识别与命名航点联动

实验指导书要求完成“Go to the kitchen / living room / dining room / bedroom”语音导航。当前虚拟机环境中没有直接接入麦克风，因此本实验采用“发布语音识别结果字符串”的方式验证控制链路，即把识别后的文本直接发布到 /xfyun/iat。

桥接节点 lab6_voice_bridge.py 使用 rospy.Subscriber("/xfyun/iat", String, cb) 订阅语音识别结果，在回调函数 cb() 中根据 kitchen、living room、dining room、bedroom 等关键字匹配对应航点名称，再通过 rospy.Publisher("/waterplus/navi_waypoint", String, ...) 发布命名航点。实际测试中，终端日志已经记录 recognized=go to the kitchen -> waypoint=kitchen 等映射关系，而 /move_base/status 中显示 /wp_navi_server-4-... 对应的目标被 simple action server 接收，说明该语音联动链路是可用的。

五、实验结果

（一）运行环境

1. 主机系统：macOS，通过 VMware Fusion 运行 Ubuntu 虚拟机；

2. 虚拟机系统：Ubuntu 20.04.5；

3. ROS 版本：ROS Noetic；

4. 仿真与可视化工具：Gazebo 11、RViz；

5. catkin 工作空间：~/catkin_ws。

（二）实验步骤、截图与数据

1. Gmapping 启动后，Gazebo 中家庭场景和机器人模型被正确加载，机器人在室内环境中巡航，为 slam_gmapping 持续提供激光数据。

图5-1  Gmapping 建图过程

2. 地图保存阶段，终端日志显示 map_saver 成功接收到 4000×4000、0.050 m/pix 的地图，并写出 map.pgm 与 map.yaml；同时也能看到地图文件已经复制到 wpr_simulation/maps/ 目录。

图5-2  地图保存日志与地图文件证据

3. 自主导航环境启动后，导航栈中的关键节点已经全部在线，包括 /amcl、/map_server、/move_base、/wp_manager、/wp_navi_server、/rviz 等；关键话题 /initialpose、/move_base_simple/goal、/waterplus/add_waypoint、/waterplus/navi_waypoint、/xfyun/iat 等也全部存在。

图5-3  导航栈关键节点与关键话题

4. RViz 中可以看到地图、激光点云、命名航点和规划路径同时出现，说明 2D Pose Estimate、Add Waypoint 与 2D Nav Goal 对应的功能链路已经被正确触发。

图5-4  RViz 中的航点与规划结果

5. 航点服务返回的数据表明，本实验已成功写入 4 个命名航点，且其坐标分别对应厨房、客厅、餐厅和卧室区域。

图5-5  命名航点数量与坐标数据

6. move_base 当前状态为 1（已接受目标），目标来源为 /wp_navi_server，下发的目标已被 simple action server 接收；同时，Gazebo 中读出的机器人当前位置为 x=4.234, y=2.634, z=0.000，说明导航过程已经真实推动机器人在场景中移动。

图5-6  导航状态与机器人当前位姿

7. Gazebo 主界面中可以直接观察到机器人已经移动到室内目标区域附近，结合前述状态信息说明导航轨迹已被执行。

图5-7  Gazebo 中机器人执行导航后的场景

8. 语音导航测试时，终端输出不仅显示了 publish=Go to the kitchen / living room / dining room / bedroom 等测试指令，还记录了 recognized=go to the bedroom -> waypoint=bedroom 等映射结果，并能看到对应的 goal accepted 状态。

图5-8  语音识别结果触发命名航点导航

（三）结果分析

从实验数据看，本次实验的关键链路已经全部打通：地图保存日志显示 map_saver 正常输出地图文件；导航栈节点和关键话题均已成功启动；航点管理服务返回 4 个房间航点；move_base 状态显示来自 /wp_navi_server 的目标已经被接受；Gazebo 中机器人位姿已明显偏离初始位置，说明路径规划与运动控制正在生效。

这些证据相互印证：终端数据证明了节点、话题、服务和状态的存在；RViz 图像证明了地图、航点和规划路径的可视化结果；Gazebo 图像证明了机器人在仿真环境中的实际运动；语音日志则证明了房间名到航点名的映射逻辑已经连通。因此，本实验不仅完成了“能运行”，而且具备较完整的可复现实验证据。

六、实验总结

本实验完整实现了“建图 -> 保存地图 -> 定位 -> 路径规划 -> 航点管理 -> 语音触发导航”的综合流程，使我对 ROS 中 SLAM、地图服务、定位、导航和上层语音控制之间的协作关系有了更加系统的认识。通过实验可以清楚看到，系统能力不是由单个节点独立完成的，而是由 /map、/scan、/initialpose、/move_base_simple/goal、/waterplus/add_waypoint、/waterplus/navi_waypoint、/xfyun/iat 等话题，以及相应服务和 TF 关系共同支撑的。

调试过程中主要遇到了三个实际问题。第一，wpb_home_tutorials 被 CATKIN_IGNORE 屏蔽，导致导航配置文件无法找到；第二，默认的 wpbh_local_planner 未在当前虚拟机环境中完成注册，导致 move_base 创建局部规划器失败；第三，虚拟机桌面的窗口焦点和截图操作不够稳定。针对这些问题，本实验分别通过取消 CATKIN_IGNORE、重新构建工作空间、使用 DWAPlannerROS 作为临时替代局部规划器，以及结合 VMware guest 命令与 GNOME 截图方式进行补救。

另外，在没有直接语音输入设备的情况下，本实验没有采用真实麦克风采集，而是通过向 /xfyun/iat 发布测试字符串来验证“语音识别结果 -> 命名航点 -> 导航”的控制链路。这种做法虽然与真实人声输入存在差异，但它准确验证了实验要求中最关键的软件逻辑与系统联动。总体来看，本次实验不仅完成了功能实现，也在工程调试、环境排障和实验取证方面给我带来了较大提升。